24 PORT POE SWITCH TEKNİK  ŞARTNAMESİ

3.1.Cihaz üzerinde 24 adet 10/100/ UTP ve 2 adet 1000Base-T/1000Base-X SFP modül yuvası bulunacaktır.Bu portlara 1000Base-LX ya da 1000Base-SX modüller

takılabilmelidir.

3.2.Cihazın tüm bakır portlarının 15.4 W gücünde  802.3af POE desteği olacaktır.En az 380 W POE güç sağlayabilmelidir.

3.3. Cihazın Backplane kapasitesi en az 8.8gbps,anahtarlama performansı 6.5 Mpps olacaktır.

3.4.Cihaz 9K Jumbo Frame desteğine sahip olmalıdır.

3.5.Cihaz en az 8K MAC Adres tablosuna sahip olmalıdır.

3.6. Cihazın en az 512KB hafızası bulunacaktır.

3.7. Cihaz üzerinde Güç,Fan ve POE durumunu gösteren LED’ler bulunacaktır.

3.8.Cihazın SNMP v1,v2,Console,Telnet ve WEB yönetim desteği bulunmalıdır.

3.9. Cihaz 802.1q VLAN,Q-in-Q tunneling ve Port tabanlı VLAN desteği bulunmalıdır.

3.10.Cihazın 802.3ad LACP desteği bulunmalıdır.

3.11.Cihaz Port Öncelikli,802.1p ve DSCP/TOS QoS desteğine sahip olmalıdır.

3.12.Cihazın IGMP (v1/v2) Snooping ve IGMP Querier  desteği bulunmalıdır.

3.13.Cihazın Port Güvenlik,Static MAC,MAC Filtering,IP Filtering ve MAC/IP Binding desteği bulunmalıdır.Ayrıca 802.1x RADIUS desteği bulunmalıdır.

3.14.Cihaz 802.1d ve 802.1w Spanning Tree özelliklerine sahip olamlıdır.