8 PORT ENDÜSTRİYEL SWITCH TEKNİK ŞARTNAMESİ

.Cihaz üzerinde en az 8 port 10/100 UTP ve 2 adet SFP port bulunmalıdır.SFP yuvalarına 1000Base-LX,1000Base-SX ve 100-Base-FX modüller takılabilmelidir.

.Cihaz üzerinde Güç,Link,Master/Slave durumlarını gösteren LED’ler bulunmalıdır.

.Cihazın tüm portlarında  Auto-MDI/MDI-X desteği olmalıdır.

.Cihaz -40+85C sıcaklık aralıklarında çalışabilmelidir.

.Cihaz en az 8K MAC adres tablosuna sahip olmalıdır.

.Cihazın backplane kapasitesi en az 8.8Gbps olmalıdır.

.Cihazın paylaşımlı buffer’ı en az 3 Mbit olmalıdır.

.Cihaz port tabanlı VLAN ve 802.1q,GVRP VLAN desteklemeli ve en az 4.000 VLAN ID ve 4000 VLAN grubu oluşturulabilmelidir.

.Cihaz 8021.d Spanning Tree,802.1w Rapid Spanning Tree ve 802.1s Multiple Spanning Tree protokollerine sahip olmalıdır.

.Cihaz 802.3ad LACP standardını desteklemeli ve en az 8 trunk grubunda en az 8 port trunk tanımı yapılabilmelidir.

.Cihaz en az 1024 grup IGMP Snooping v1,v2,v3 ve IGMP query mode desteğine  sahip olmalıdır.Port başına 4 QoS desteği bulunmalıdır

.Cihaz 802.1p ve IP TOS  trafik önceliğine sahip olmalıdır.

.Cihazın port gözlemleme için Port Mirroring özelliği bulunmalıdır.

.Cihazın 802.1x  desteği bulunmalıdır.

.Cihaz tam IPv6 desteğine sahip olmalıdır.Bu bağlamda

DHCPv6 Server,DHCPv6 Relay,DHCPv6 Snooping,Http over IPv6,IPv6 Radius+,

Ipv6 syslog,Ipv6 SNTP,IPv6  FTP/TFTP,IPv6 Telnet,MLD Snooping,

IPv6 Multicast VLAN Register, IPv6 Access Control List

özelliklerine sahip olmalıdır.

.MAC ve IP adres filtreleme özelliğine sahip olmalıdır.

.Cihaz WEB tabanlı yönetim,telnet,console ve SNMP v1,v2,v3,RMON desteğine sahip olmalıdır.

.Syslog desteği olmalıdır.

.Cihaz en az IP-40 koruma sınıfı standardında olmalıdır.

.Cihaz IEC60068-2-32(Düşme),IEC60068-2-27(Şok),IEC60068-2-6(Titreşim)

standartlarını desteklemelidir.

.Cihaz EN-61000-6-2 ve EN-61000-6-4 Endüstri standartlarına sahip olmalıdır.

.Cihaz IEC61850/IEEE163(Elektriksel) ve EN50121/EN50155(Trenyolu) standartlarında üretilmiş olmalıdır.

.Cihaz Rapid Ring,Dual Homing ve Couple Ring Topoljisini desteklemelidir.

Ring kurtarma süresi 50ms’nin altında olmalıdır.Başka marka cihazlarla ring oluşturabilmelidir.

.Cihaz üzerinde herhangi bir arıza durumunda devreye girecek röle çıkışı bulunmalıdır.

.Cihaz üzerinde yedek güç kaynağı girişi bulunmalıdır.

.Cihaz ters voltaj korumasında sahip olmalıdır.

.Cihaz’ın güç girişi 1.5V Hi-pot testini geçmiş olmalıdır.

.Cihazın güç tüketimi 10W’tan düşük olmalıdır.

.Cihaz RAY montaj özelliğinde olmalı ve ihazla birlikte uygun güçte RAY montajlı güç adaptörü verilmelidir.